ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: Интерактивная панель

Модель: STANDART

Артикул: EDF86CTM02/W

Устройство представляет собой интерактивный сенсорный экран и позволяет формировать интерактивные поверхности различных размеров и конфигураций для создания обучающих материалов и материалов для демонстрации. Поверхность сенсорного экрана заменяет собой компьютерную мышь и клавиатуру, позволяет выбирать и перемещать объекты на экране касанием пальца руки. Работает под управлением ОС Android. Не бытового назначения

Внешний Вид

Технические характеристики EDF86CTM02/W

| ПАМЯТЬ |  |
| --- | --- |
| ОЗУ | 8 ГБ |
| ПЗУ | 128 ГБ |
| ЭКРАН |  |
| Размер | 86" дюймов |
| Тип матрицы | a-Si TFT-LCD, IPS |
| Тип склейки | Нулевая склейка |
| Подсветка | D-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора | 178° |
| Активная область экрана*2 | 1897 × 1068 |
| Видимая область экрана | 1897 × 1068 |
| Разрешение | 3840x2160 (4K) |
| Шаг пикселя | 0.493*0.493 |
| Яркость ЖК матрицы *1 | 500 кд/м² |
| Контрастность | 5000:1 |
| Частота кадров | 60Гц |
| Время отклика (от серого к серому) | 8 мс. |
| Количество цветов | 1.07 млрд, 10 бит |
| Цветовая Гамма | 72% NTSC |
| Датчик освещенности | Да |
| Срок службы | 50 000 часов |
| СТЕКЛО |  |
| Тип стекла | Закаленное стекло с антибликовым покрытием. Коэффициент отражения <1% |
| Толщина стекла | 3 мм |
| Твердость стекла | 7 единиц по шкале Мооса, 9H Pencil Hardness – Твёрдость по шкале карандашей |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА |  |
| Технология | Инфракрасная |
| Кол-во касаний | 50-для Windows, 40-для Android |
| Минимальный сенсорный объект: | 2 мм |
| Сенсорная точность: | 1 мм |
| Дистанция срабатывания: | 2 мм |
| Время отклика: | 5 мс |
| Сенсорное разрешение | 32767 × 32767 |
| Встроенные функции распознавания объектов касания | Да |
| Инструменты | Палец, стилус два цвета, ладонь для стирания |
| Поддерживаемая ОС | Windows/ Android / Linux / Mac OS X / Chrome |
| КАМЕРА ВКС |  |
| Разрешение | 48 Мп. (4К) |
| Угол обзора | DFOV: 120° HFOV: 96° VFOV: 73.8° |
| Встроенный микрофон | Да |
| Интеллектуальная Автофокусировка (ИИ) | - |
| Распознавание жестов | - |
| МИКРОФОН |  |
| Количество | 8 |
| Расстояние захвата | 0~8 м. |
| Угол захвата | 0°~180° |
| Функции | эхоподавление, подавление фонового шума, компенсация усиления |
| АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |  |
| Динамики | 20 Вт*2 шт |
| Сабвуфер | - |
| ИНТЕРФЕЙСЫ |  |
| ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ |  |
| HDMI 2.0 (вход) | 1 |
| USB 3.2 Type-C (Gen 2) (Данные 10Гб/с, Видео 4К, Питание) | 1 (Питание 65W) |
| USB 2.0 Type-C | - |
| USB 3.2 Type-A (Gen 1) | 2 |
| USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач) | - |
| USB 2.0 Type-B (тач) | 1 |
| Микрофонный TRS 3.5 (вход) | - |
| ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ |  |
| DISPLAY PORT (вход) | 1 |
| HDMI 2.1 (вход) | - |
| HDMI 2.0 (вход) | 2 |
| HDMI 1.4 (вход) | - |
| HDMI 2.1 (выход) | 1 |
| HDMI 2.0 (выход) | - |
| VGA (вход) | - |
| Микрофонный TRS 3.5 (вход) | 1 |
| Аудио TRS 3.5 (вход) | - |
| Аудио TRS 3.5 (выход) | 1 |
| Аудио/Видео TRRS 3.5 (вход) | - |
| Аудио/Видео TRRS 3.5 (выход) | - |
| YPBPR (TRRS 3,5) (вход) | - |
| SPDIF/COAX RCA (выход) | 1 |
| USB 3.2 Type-C (Gen 2) (Видео Выход) | 1 |
| USB 3.2 Type-C (Gen 2) (Данные 10Гб/с, Видео 4К, Питание) | 1 (Питание 65W) |
| USB 3.2 Type-C (Gen 1) (Данные 5Гб/с, Питание 15 Вт) | - |
| USB 3.2 Type-A (Gen 1) | 2 |
| USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач) | - |
| USB 2.0 Type-B (тач) | 2 |
| USB 3.0 Type-A | - |
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| USB 2.0 Type-Micro B | - |
| Ethernet RJ45 (вход) | 1 |
| Ethernet RJ45 (выход) | 1 |
| RS 232 | 1 |
| JAE OPS 80-pin (Разъемы для подключения вычислительного блока) | 1 |
| Wi-Fi антенна | 2 |
| TF/MicroSD (вход) | 1 |
| СЕТЬ \ БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ |  |
| Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Wi-Fi | Wi-Fi6 (2.4ГГц+5ГГц) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 2.4ГГц, 5.2 |
| Расстояние работы | 10 м. |
| ЭНЕРHОПОТРЕБЛЕНИЕ |  |
| Рабочее напряжение | AC 100-240 В, 60/50Hz |
| Режим ожидания | 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность | 500 Вт (Макс.) |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ/ХРАНЕНИЯ |  |
| Рабочая температура | 0℃~40℃ |
| Рабочая влажность | 10%~90% |
| Рабочая высота | < 5000м |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Влажность хранения | 10%~90% |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Совместимы размер ОПС | OPS (120мм*180мм*30мм) OPS (195мм*180мм*30мм) OPS (195мм*180мм*42мм) |
| Соответствие стандарту VESA | 800 × 400 мм |
| Система контроля воздуха в помещении | - |
| Биометрический сканер отпечатка пальца | - |
| Активный лоток для стилуса | - |
| Горячие клавиши | Да |
| Документ-камера | Да |
| АКСЕССУАРЫ |  |
| Стилус | 2 |
| Антенны для Wi-Fi/Bluetooth | 2 |
| Кабель питания (3 метра) | 1 |
| HDMI кабель (3 метра) | 1 |
| USB кабель (A-B)(3 метра) | 1 |
| USB кабель (A-A)(3 метра) | - |
| Пульт ДУ | 1 |
| Настенное крепление | 1 |
| Руководство пользователя / Техпаспорт | 1 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС (Ш*В*H) |  |
| Размер панели,мм (без камеры) *3 | 1957*1158,6*83,3 мм |
| Размер панели,мм (с камерой) *3 | 1971,1*1185,4*107,8 мм |
| Вес нетто | 67 Кг |
| Вес брутто | 80 Кг |
| Размер в упаковке | 2094*1274*210 мм |
| Ширина рамки (мм) | Слева: 18.9мм / справа: 18.9мм / сверху: 18.9мм / снизу: 44.9мм |

Торговая марка: “EDFLAT”